# 发明专利交底书 · 舱体消杀改机件

一种带分态通气孔的排空式漂浮舱空舱气相处理装置及控制方法

仅内部 · 未公开 · 禁止外发 这是 改机后的目标机，不是现机说明书。现机事实写在第二节，改的零件勾「做」。没勾的不要写成已经装上。 不编杀菌率。余光/暗适应不写。方法见 PAT-WRITE-002。方案见 舱体消杀-改机撰写方案.md。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.1 / 2026-09-06 |
| 记录人 | 【填】 |
| 技术确认人 | 【填：工程师签字，确认愿意按第四节改机】 |
| 密级 | 内部 · 未公开 |
| 对应库内卡 | PAT-IDEA-028 为主；通气孔分态为本机特有结构；从权 030、冲洗放行；027 只写流路不写溴 |

## 第一节 名称与一句话定位

名称： 一种带分态通气孔的排空式漂浮舱空舱气相处理装置及控制方法

它管什么： 人在舱里时通气孔开着、紫外灯是断的；人走了、液体抽走之后，通气孔关上，才对舱内壁做气相处理；气腔臭氧达标才许回填。

它不管什么： 不主张排空本身、冲舱本身、紫外本身、光触媒本身；不写疗效、迷走、杀菌率百分比。

## 第二节 现机事实（改机前，必须写在背景里，不要改口）

已确认：

占用时关舱门，但有通气孔，因为人躺着要呼吸。

臭氧机出口接到液体。

内壁没有光催化涂层。

排空后自来水冲壁，冲完不结盐。

舱内有紫外灯管。

回填前没有臭氧探头。

别人一般怎么做： 排空式舱、回冲内壁、循环里 UV+臭氧，都是公开的（PAT-PRI-069、070、065）。

现机不够的地方： 循环氧化够不着舱壁；冲壁本身已公开；舱内紫外单独报就是杀菌灯；臭氧接液体是行业接法；通气孔常开则气相臭氧会漏到舱外。

## 第三节 要解决的技术问题

排空以后有一段时间舱是空的，这是处理内壁的窗口。但本产品必须给人呼吸，所以不能做成完全气密的消毒柜。要同时满足：占用时气道畅通；空舱处理时处理剂不漏到舱外；臭氧不再打进液体；人在时不能被紫外照到。

最想解决的那一个： 通气孔占用开、处理关，和臭氧只进气腔，这两条绑在一起。

## 第四节 改机结构（逐项勾；缺 1–6 不要递）

### 4.1 已知前提（不主张）

【填：舱体、储液罐、排空/回填怎么接。没有外置罐就如实写】

### 4.2 占用信号

【改机：做】必须有。来源：门磁 / 液位 / 红外 / 其它 【填】

没有占用信号，通气孔和紫外互锁都写不成。

### 4.3 通气孔分态（本机特有，必须做）

【改机：做】占用信号为真 → 通气孔强制打开（气道）。

空舱气相处理 → 通气孔关闭，或切换到过滤通路。

回填许可后 → 允许再打开。

【填：几个孔、在哪、执行器是风阀/电磁阀/挡板。关死还是切过滤器】

不要写成「没有通气孔的封闭舱」。

### 4.4 内壁涂层

【改机：做】【填：涂哪些面；和紫外灯的相对位置】

不涂，本件降成紫外消毒舱，不递。

### 4.5 紫外 / 激发

现机已有舱内紫外灯管。【改机：做】占用为真时该灯 硬件断电。空舱处理时才允许通电，作为涂层激发源。

【填：断的是哪根线、继电器还是接触器；可见光是否另有一路】

### 4.6 臭氧流路（必须改）

【改机：做】发生器 唯一出口通向空舱气腔。与液路之间不可旁通（盲板、切断原进液管——以实物为准）。

现机「接到液体」写进背景，改机后液相不再有臭氧接入点。

不写溴酸盐下降。只写流路。

### 4.7 冲洗放行（现机已有冲洗，改的是联锁）

排空后仍用自来水冲壁。现机冲完不结盐，如实写，不要编盐霜厚度曲线。

【改机：做】冲洗未完成，禁止进入空舱气相处理（不开激发、不向气腔供臭氧）。

冲洗水去向：进罐 / 进地漏 / 【填】

若进罐：可选从权——冲洗水路与工作液水路隔断。不是立案必要条件。

### 4.8 气腔臭氧探头

【改机：做】【填：探头位置；预定限抄厂家说明书哪一条，不要编 ppm】

低于预定限才允许离开空舱处理态、允许回填、允许再开通气孔。

## 第五节 三态表

| 状态 | 进入条件 | 通气孔 | 紫外/激发 | 臭氧 | 禁止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占用 | 占用信号真 | 开 | 硬件断 | 不对气腔供 | 处理、回填 |
| 空舱气相处理 | 已排空、占用假、已冲洗、孔已关 | 关或过滤 | 可通电 | 仅入气腔 | 占用、回填 |
| 回填许可 | 气腔臭氧低于预定限 | 可再开 | 断 | 停止供气 | 激发、向气腔供臭氧 |

互斥实现：【填：硬线继电器 / 控制器联锁 / 两者都有。优先写硬线能指到的】

## 第六节 效果怎么写

只写结构上必然发生的事：

占用时通气孔开、紫外硬件断，因此人在舱内时该灯不能点亮，气道保持。

空舱处理时通气孔关，臭氧只接到气腔，因此不经该发生器进入液体，也不经开孔直排到舱外。

臭氧高于预定限则不能回填。

不要写：杀菌率、菌落下降、比抹布干净、更环保、对健康有益。

去环境：拿掉排空，没有空舱窗口，方案不成立。拿掉「人要呼吸」，可以把孔焊死，退化成消毒柜。通气孔分态是本产品约束逼出来的，必须写进独权附近，不能省略。

## 第七节 附图（改机后要能画）

现机：臭氧进液、通气孔常开（对比图）

改机：臭氧只进气腔、液路断开

通气孔开/关两个状态

涂层与紫外灯相对位置

三态时序

## 改机签字（1–6 全是「做」才能交代理师）

| 项 | 做 / 不做 |
| --- | --- |
| 1 占用信号 |  |
| 2 通气孔分态执行器 |  |
| 3 内壁光催化涂层 |  |
| 4 紫外占用硬件断电 |  |
| 5 臭氧改接气腔、液路断开 |  |
| 6 气腔臭氧探头 |  |
| 7 冲洗水不回罐（可选） |  |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 记录人 |  |  |
| 技术确认人 |  |  |