# 工程师确认纪要 · 空舱现状过闸（2026-09-06）

仅内部 · 未公开。不是正式法律意见。 来源：用户当面确认。未确认的仍标【缺】，不编。

## 已确认的现状

| 原件1 需要的前提 | 现状 | 对原件1的影响 |
| --- | --- | --- |
| 空舱关门形成封闭气腔 | 要关门，但肯定有通气孔（人躺着要呼吸） | 不是封闭气腔。空舱打臭氧会从通气孔漏到舱外，不能按 028 写 |
| 臭氧出口只通向气腔 | 臭氧机出口接到液体 | 与 027/028 主张的方向相反。接液体是行业公开做法（PAT-PRI-065、US9956374），不能当发明点 |
| 内壁光催化涂层 | 目前没有 | 028/029/042 的涂层前提不成立 |
| 盐霜盖住催化面 | 排空后自来水冲一下就不结盐 | 029 的高盐独有失效，这台机器上没出现 |
| 回填前残余臭氧探头 | 没有 | 不能写「臭氧低于预定阈才回填」 |
| 舱内激发/紫外 | 舱内配有紫外灯管 | 这是现状里最硬的光学硬件，转去件2 |

另已确认：占用时要关舱门。 排空后会冲水（会排空）。储液罐是否外置、占用信号从哪来，仍【缺】。

## 过闸结论

原件1（空舱气相光催化 + 臭氧仅入气腔 + 盐霜放行 + 臭氧探头回填）按现状不能递。

硬写会变成说明书里的一台你们没有的机器：封闭气腔、壁面涂层、臭氧改接到气、回填前探头，四件都没有。

去环境测试也过不了：没有涂层、冲水不结盐，拿掉高盐只剩「空舱开紫外灯」，就是普通紫外消毒柜/浴缸，028 正文自己写了不要这么写。

臭氧继续接液体：不要写 027（液相禁臭氧），那是改机方案，而且与现机相反。

## 改判后只写一件

把真实冲突写进原件2，作为现在的第一件：

关门 + 通气孔要呼吸 + 舱内有紫外灯 + 占用时要足够暗。

通气孔既是气道也是漏光路径。紫外灯既是空舱处理手段，也是占用态最强的可见/近紫外残余源。不要求封闭、不要求涂层、不要求臭氧探头、不要求先测漏光地图（不写 043 的可寻址阵列）。

交底书：patent-drafts/交底书-时变余光限制装置.md（已按现状改写）。

原件1交底书保留，封面标明「按现状不递」，避免以后有人再按旧菜单开写。

## 件2 还缺的是非题（下一轮只要这几条）

占用时舱内紫外灯管能不能硬件断电（不是只靠软件关）？

「舱里有人」现在靠什么：门磁、液位、红外、还是没有？

通气孔大概在哪：头顶、脚端、舱顶、舱门周边？几个？

除了紫外灯，占用时还有没有指示灯、触摸屏、舱缝漏进来的光？

有没有近红外摄像头？没有也可以写，保护会窄一些。

通气孔愿不愿意做成挡光气道（弯头/迷宫，风能过、直视光线过不去）？这是改进结构，不是现机上已经有的零件。做，才有比较像样的结构特征；不做，本件只剩「占用关紫外 + 时变上限」，创造性会薄。