# 现在就能写、不需要做实验的专利方案

仅内部 · 未公开交底 · 禁止外发 不是正式法律意见，不给出新颖性或创造性最终结论。权要由代理师定稿。 库内对照：PAT-WRITE-007。入口仍是 PAT-INDEX-001。 2026-09-06 再改判： 余光件用户判定无意义，暂停。舱体消杀见 patent-drafts/舱体消杀-现机可写点.md：现机无独立成件的点。原「空舱三态」仍不递。纪要见 patent-drafts/工程师确认-空舱现状与改判.md。

## 一句话结论（2026-09-06 再改判）

现在没有正在写的件。 空舱三态不递。余光件暂停。舱体消杀按现机不能独立成件。

| 件 | 状态 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 原件1 空舱三态 | 不递 | 有通气孔≠封闭气腔；臭氧接到液体；无涂层；冲水不结盐；无臭氧探头 |
| 原件2 余光 + 通气孔 | 暂停 | 用户判定没有意义 |
| 舱体消杀（现机） | 没有独立件 | 冲壁、紫外、臭氧进液体、排空，都是公开标配。详见 patent-drafts/舱体消杀-现机可写点.md |
| 原件3 液面热流 | 仍备选 | 未确认气腔温湿度硬件 |
| 046 本底两张表 | 不写 | 那两张表就是实验 |

舱体消杀若还想写，只先问一句：冲舱的自来水最后是进储液罐，还是进地漏？

交底书：余光件与空舱件都留在仓库，都不交代理师。

## 现机确认了什么（不要再改口写进说明书）

人躺进去要呼吸，所以 有通气孔；同时要 关舱门。

臭氧机出口接到液体（不是气腔）。

内壁目前没有光催化涂层。

排空后 自来水冲一下就不结盐。

舱内配有紫外灯管。

回填前没有臭氧探头。

## 为什么原件1不能硬写

原件1独权要四样现机没有的东西：封闭气腔、壁面光催化、臭氧只进气腔、回填前臭氧探头。再加盐霜放行——你们冲水后不结盐，这条失效模式在这台机器上不存在。

臭氧接液体，是漂浮舱公开在售的做法（PAT-PRI-065，US9956374 还写了溶解臭氧监测）。不能把「接到液体」写成发明，也不能把「改接到气体」写成现机实施例。

有通气孔还往空舱打臭氧，气体会漏到舱外，说明书里写「封闭气腔气相臭氧」既不真实也不安全。

没有涂层，空舱开紫外灯就是「一种带紫外灯的舱」，028 自己写了不要这么写。

原件1交底书留作否决留痕：patent-drafts/交底书-空舱三态消杀装置.md，封面已标明按现状不递。

## 原件2（暂停，不写）

用户判定没有意义。下面旧文保留作留痕，不要交给代理师。

~~现行第一件：占用态余光 + 通气孔~~

建议名称： 一种带呼吸通气孔的漂浮舱占用态残余光限制装置及控制方法

一句话： 占用时舱门关闭、通气孔保持气道畅通；舱内紫外灯管在占用信号为真时硬件断电；眼位方向残余可见光的允许上限随占用时间按公开暗适应曲线往下走。通气孔做成挡光气道（风过、直视光不过）是优选结构，待你们确认做不做。

主张什么：

占用 / 空舱两种状态下，紫外灯供电与占用信号硬件互锁（人在时紫外不能通电）

通气孔在占用态保持开放（呼吸），同时尽量切断从孔看出去的直线可见光路径

残余亮度允许上限是占用时长的单调递减函数，形状对应公开暗适应曲线（PAT-PRI-077）。曲线本身是科学发现，第 25 条不能主张；主张的是拿它当装置阈值并联锁

不主张什么：

暗适应现象本身

「全黑舱」、紫外消毒、光触媒、臭氧、封闭气腔

高盐（去环境测试：拿掉高盐，关门+呼吸孔+要暗+舱内紫外，问题还在。不要写成高盐发明）

043 那种先测漏光地图再分区电控遮光——要实验，不写

疗效、迷走、40Hz

和现有技术怎么分开：

紫外灯消毒舱、占用开灯互锁，单独都是公知。落点必须是：占用时必须留气道，气道又是漏光路径，还要在一次会话的时间尺度上把残余光越管越严。

暗室迷宫通风是公知。不要单独报「挡光弯头」。挡光气道只作为从权或优选实施例，挂在时变上限和紫外占用互锁下面。

不要写「我们测过第 40 分钟人眼看得见哪颗灯」。

适合发明 + 实用新型同日（装置）。

## 件2 还缺 6 个是非题

占用时紫外灯管能不能硬件断电？

有人在舱里，现在靠什么信号？

通气孔在哪、几个？

除紫外外还有哪些会发光的东西？

有没有近红外监护？

通气孔要不要做成挡光气道？

1 如果是「不能，只能软件关」，本件会极窄，建议先改接线再写。

6 如果是「不做」，本件仍可写，但结构特征变薄，代理师会收得很窄。

## 仍然不要写的

| 卡 | 原因 |
| --- | --- |
| 原件1 / 028 独权 | 现机对不上 |
| 027 | 现机臭氧就在液体里，与主张相反 |
| 029 | 冲水不结盐 |
| 042 | 没有光催化涂层，没有涂层余辉问题 |
| 046/047 | 要两张实测表 |
| 032/033/049/051/055 | 要实验 |
| A4 | 宽方案已包围 |
| 疗效迷走 40Hz | 第 25 条 |

应用层默认全关、共振呼吸，继续走 KP-RD-*，不进独权。