# 漂浮方舟 · 专利整合方案 v4.0

内部工作底稿｜2026年9月4日｜合并前定稿版

不是授权结论，也不是自由实施意见。结构、参数、配方、阈值、频率全部由工程师签字。权利要求由代理师定稿。法条条号请代理师按现行文本核对。

库现状：202 张卡 —— 现行 149、已取代 21、已打掉 19、待重估 13。其中检索到的先案 91 条，本文全部列出。

2026-09-05 补录：PAT-PRI-088～091 与红灯 PAT-IDEA-060（舱壁+骨传导双频激活迷走，已打掉）。不改技术路线。

网页：https://company-knowledge-base-nine.vercel.app/patents ｜ 入口卡：PAT-INDEX-001

## 一、一句话说清现在的路线

低刺激不是目的，是让目标信号用极小功率起作用的前提。

把"最低刺激环境"从"什么都没有"重新定义成"信噪比最大"：除目标频段外，所有通道的残余量压到各自的绝对感知阈值以下；目标刺激的功率由实测本底反算，而不是设一个固定值；本底上升时第一动作是降本底，不是加大功率。

这形成正反馈：本底越低 → 所需功率越小 → 失真、发热、结构振动越小 → 本底进一步降低。低刺激和有效刺激从互相妥协变成互为前提。

它顺带回应了独立审计的第一级破洞——审计说声能到颅骨要降额 50% 以上，"近乎全功率穿透"不成立。在信噪比架构下这不构成障碍：需要的是信噪比不是绝对能量，本底压到绝对阈值以下时所需绝对能量本来就极小。

总图 PAT-MAP-006，独权候选 PAT-IDEA-046。

## 二、必须先认的现有技术

这一版最重要的产出不是新点子，是把不能写的东西查清楚了。八条红线，每条都点到了具体的公开：

| 想报的 | 为什么报不了 |
| --- | --- |
| 漂浮舱用 AOP（紫外+臭氧+双氧水） | 行业公开在售标配，制造商官网写明原理 PAT-PRI-065 |
| 用光触媒处理水 | UV/TiO₂ 泳池反应器是商品且有专利 PAT-PRI-066、067 |
| 舱内触觉换能器、舱体当声腔 | Dreampod 公开在售 PAT-PRI-080 + US11759705 PAT-PRI-084 |
| 骨传导振动放松 | 振动枕已商业化并宣称专利 PAT-PRI-081 |
| 40Hz 诱导 gamma | MIT GENUS + Cognito，含触觉振动通道 PAT-PRI-082 |
| 蛋形等特殊舱体外形 | 属外观设计；自排空与防冷凝顶盖形状已公开在售 PAT-PRI-085 |
| 抗结晶/超疏水涂层 | 领域拥挤，专利族庞大 PAT-PRI-087 |
| 降液位调承重 | US5295929、US6042602 封死 PAT-PRI-075、076 |

还有一条方法论上的硬规则，比上面任何一条都重要：

`PAT-RULE-006`：别人公开卖了就是现有技术，跟他有没有申请专利无关——而且他没申请对我们更糟。 依据专利法第二十二条第五款与审查指南 2.1.2，公开方式含出版物公开、使用公开、其他方式公开，均无地域限制。对方申请了专利，我们失去的是实施自由，但边界清楚可绕、专利会到期；对方只是公开卖，技术进了公有领域，谁都不能再就它取得专利，包括我们，而且它会当对比文件打掉我们的申请。 这条同样适用于我们自己：任何对外销售、展示、官网写明原理之前，先问代理师能不能公开。 中国的宽限期不含商业销售。

交底书第一段就要写：我们承认这些是现有技术，我们主张的是高盐条件下的特定结构与联锁。 不这么写，审查员一检索就完。

## 三、五个申请组

母案框架已退役（PAT-BATCH-002）。原因不是路线选择，是前提没了：四组之间没有共同的特定技术特征（专利法第三十一条第一款，单一性上分不到一起），且分案不得超出原申请记载范围而实测数据全缺。

改按贡献点分组，组内用从属权利要求做层次：

#### 组一 · 液路与化学（8 张）

| 卡号 | 标题 | 相关先案 |
| --- | --- | --- |
| PAT-DRAFT-A4 | 第一件底稿状态：盐堵通气口的宽方案已被包围，只剩见证件窄缝待验证 | PAT-PRI-043、PAT-PRI-020 |
| PAT-IDEA-026 | 高盐里羟基自由基活不到扩散开：光催化面前强制窄间隙薄层流，间隙由实测清除与穿透反推 | PAT-PRI-065、PAT-PRI-066、PAT-PRI-068 |
| PAT-IDEA-027 | 液相不通臭氧：泻盐带溴、液体常年不换，Peroxone 正是溴酸盐生成路径，改由空舱气相承担氧化 | PAT-PRI-065、PAT-PRI-068、PAT-PRI-042 |
| PAT-IDEA-028 | 把光触媒从水处理器件变成舱内表面：排空后的空舱段做气相光催化加臭氧，专治液相AOP够不着的壁面生物膜 | PAT-PRI-066、PAT-PRI-069 |
| PAT-IDEA-029 | 盐霜会把光催化面盖死：激发前先冲洗沥干，并以盐层判据放行，这是高盐独有的失效模式 | PAT-PRI-066 |
| PAT-IDEA-030 | 舱内照明与光催化激发共用一套光学：占用时是可见光照明，空舱时切到激发波段，两态硬件互斥 | PAT-PRI-067 |
| PAT-IDEA-031 | 就绪不是时钟到点，是化学输出：密度、温度、双氧水余量、残余臭氧、溴酸盐五项同时进窗才允许占用 | — |
| PAT-ROAD-A | 组一独权候选：高盐漂浮液多物理场稳定化装置及运行方法 | — |

#### 组二 · 残余量闭环控制（11 张）

| 卡号 | 标题 | 相关先案 |
| --- | --- | --- |
| PAT-IDEA-034 | 液面那条冷热线是真实痛点：气腔温湿度主动跟随，使液面处热流为零，露点按盐液水活度算而不是纯水 | — |
| PAT-IDEA-035 | 自己动一下产生的波撞壁弹回来拍在身上：舱壁做主动吸收边界，把反射系数压到零 | — |
| PAT-IDEA-036 | 既要绝对黑又要看得见人：占用期间照明与监测走人眼不可见的近红外，可见光通道硬件断电 | — |
| PAT-IDEA-037 | 组二从权：低刺激不是关灯关声，是五个通道的残余量被实测并闭环压到阈值以下，不达标不许进深度模式 | — |
| PAT-IDEA-041 | 残余亮度的允许上限必须随暗适应时间往下走：一个固定的「够黑」指标在第40分钟会差几个数量级 | PAT-PRI-077 |
| PAT-IDEA-042 | 你们的消杀系统会污染暗环境：光催化涂层被紫外激发后会余辉，必须衰减到当前阈值以下才允许占用 | PAT-PRI-077、PAT-PRI-078 |
| PAT-IDEA-043 | 光不能对消，只能挡：用眼位探测加可寻址遮光阵列，按实测漏光分布只关掉漏的那几处 | PAT-PRI-079 |
| PAT-IDEA-046 | 组二独权候选：目标刺激的功率由实测本底反算，本底上升时先降本底而不是加大功率 | — |
| PAT-IDEA-047 | 每个执行器都是别的通道的噪声源：刺激预算必须计入执行器自身注入，联合优化而不是各通道独立最小 | — |
| PAT-IDEA-048 | 用使用者自己的生理节律做掩蔽窗：必然产生刺激的动作，错开到本人感知阈值最高的时刻执行 | — |
| PAT-IDEA-051 | 毫米波穿不透就别穿：用腔内压力与液面微起伏解心跳呼吸，中性浮力本身是天然放大器 | — |

#### 组三 · 高盐声耦合（4 张）

| 卡号 | 标题 | 相关先案 |
| --- | --- | --- |
| PAT-IDEA-032 | 耳朵一半在盐液一半在空气：主动对消必须液气双通道，单靠空气侧扬声器对液相传来的声无效 | PAT-PRI-071、PAT-PRI-072、PAT-PRI-073、PAT-PRI-074 |
| PAT-IDEA-033 | 漂浮的人头会漂移和转动：误差传感器随头一起浮，静区跟着耳朵走 | PAT-PRI-074 |
| PAT-IDEA-049 | 工作液本身就是可调声阻抗匹配层：密度这一个变量同时被浮力窗口和阻抗匹配约束，冲突本身就是发明点 | PAT-PRI-083 |
| PAT-IDEA-050 | 分频独立通道 + 封闭高盐腔的模态随实测声速在线修正，互调产物不得落进可闻区 | PAT-PRI-080 |

#### 组四 · 测量可信度（5 张）

| 卡号 | 标题 | 相关先案 |
| --- | --- | --- |
| PAT-IDEA-003 | 候选三保留但换发明点：剂量限制是公知，缝在「含气泡高盐液里测不准」 | PAT-PRI-034 |
| PAT-IDEA-012 | 候选十二：正常无接触态与紧急支撑态的机械转换（待检索待验证） | — |
| PAT-IDEA-013 | 候选十三：全漂移空间可达的机械紧急释放界面（待检索待验证） | PAT-PRI-050 |
| PAT-ROAD-B | 组四独权候选：高盐测量可信度；盐雾致盲宽方案已收窄，角度③升为测量类优先 | PAT-PRI-043 |
| PAT-STATE-001 | 组四状态机：S0待机到S8维护，紧急停机优先于体验 | — |

#### 组五 · 舱体与表面（2 张）

| 卡号 | 标题 | 相关先案 |
| --- | --- | --- |
| PAT-IDEA-055 | 组五独权候选：同一块内表面几何要同时满足排净、辐照均匀、声学模态、波吸收、低反射五个互相打架的约束 | PAT-PRI-085、PAT-PRI-086 |
| PAT-IDEA-056 | 内壁涂层要同时做到光催化活性高、余辉短、不长盐、耐高盐腐蚀、可见波段不反光不荧光——前两条和后三条直接打架 | PAT-PRI-066、PAT-PRI-078、PAT-PRI-087 |

排队依据是数据门槛，不是重要性：

第一梯队 —— 组二。 所需数据只有两张表：执行器三态本底实测、交叉影响矩阵。不需要样机、不需要新材料、不需要新配方，只要传感器和时间。

第二梯队 —— 数据决定生死，必须先测再决定写不写： PAT-IDEA-027 溴酸盐（测不到溴整条打掉）、042 余辉（曲线不相交就降级）、051 心冲击（解不出心跳就收窄成只要呼吸相位）、049 阻抗（曲线与浮力窗口不相交就得改独立匹配层）。

第三梯队 —— 需要样机： 028 空舱气相、032 双相对消、050 腔体模态、055 几何三张分布图、组一的界面传递效率。

时间压力用本国优先权（第二十九条第二款，12 个月内补数据，在先申请视为撤回），不要提前递一件写不实的宽案。装置类可考虑发明与实用新型同日申请以更快形成权利存量。规则见 PAT-RULE-007。

## 四、四条最值钱的技术落点

1. 空舱气相光催化（`PAT-IDEA-028`） —— 循环式 AOP 只处理流经反应器的液体，舱壁生物膜不流经反应器；而液相羟基自由基又被高盐清除。最脏的地方恰好氧化能力最弱。排空式架构给了别人没有的空舱窗口：气相里没有硫酸根和卤素清除，自由基路径才真成立。臭氧从液路挪到气路，同时把溴酸盐问题也解掉了。

2. 工作液即可调声阻抗层（`PAT-IDEA-049`） —— 声阻抗 Z = 密度 × 声速，高盐液两者都随浓度变，所以阻抗可设计可调，清水没有这个自由度。发明点在冲突上：同一个浓度变量同时被浮力窗口和阻抗匹配约束，两个最优点通常不重合。 一个物理量承担两个功能且必须联合设计——组合发明最干净的形态。

3. 光催化余辉污染暗环境（`PAT-IDEA-042`） —— 公开研究里有一整个方向是把 TiO₂ 和长余辉磷光体复合，让光催化在停止照射后靠余辉继续工作。而人进舱后要暗适应 40 分钟，阈值降到 10⁻⁶ cd/m² 量级。消杀越强，暗环境越脏。 这是消杀与低刺激两条线耦合最硬的证据，而且验证最便宜——紫外照一下涂层，暗室里量衰减曲线即可。

4. 内表面几何五约束联合（`PAT-IDEA-055`） —— 完全排净、辐照均匀、声学模态、波吸收、低反射，五个约束共用一块表面且互相冲突：声学要斜壁但斜壁造排液死角，排净要单调下降但限死声学自由度，辐照要凹面但凹面造声学聚焦。

## 五、全部先案清单（91 条）

按主题归并。每一条都写明公开号或公开方式，以及它挡住什么。详细的"对我们的限制"与"对我们的支撑"见各卡正文。

### 一 消杀与水质（13 条）

| 卡号 | 公开号 / 公开方式 | 挡住什么 |
| --- | --- | --- |
| PAT-PRI-008 | CN208511487U | 富氢/臭氧泡浴系统族：制氢—混合—空化—曝气—循环已被写完 |
| PAT-PRI-016 | 公开号待核验 | 多气体组合微纳米气泡氢气浴装置：氢气浴与臭氧在同一装置内分时使用已公开 |
| PAT-PRI-017 | US9956374B2 | US9956374 Isolation floatation chamber：漂浮舱 UV + 臭氧消毒与溶解臭氧监测 |
| PAT-PRI-019 | WA-DOH-333-219 | 华盛顿州漂浮系统规范：臭氧机必须与循环泵电气联锁、0.1ppm 声光报警 |
| PAT-PRI-021 | CN113354160A | CN113354160A 富氢水和富氧水沐浴系统：电解产氢产氧 + 臭氧 + 单向阀已公开 |
| PAT-PRI-040 | Endress+Hauser CCS58E / 海水型余氯臭氧电极品类 / Pyxis ST-765SS-O3（非专利公… | 消毒电极普遍带温度甚至 pH 补偿，海水/卤水型是在售品类 |
| PAT-PRI-041 | NSF/ANSI/CAN 50-2021 Section 28 / CCS-12804 Issue 2（非专利公开，合并卡） | NSF 50 第28节与 CCS-12804 已把过滤、周转、双吸入口、泵联锁、水中臭氧0.1ppm写成强制项 |
| PAT-PRI-042 | FTA North American Float Tank Standard / CDC 2018 / NSF WQTD… | FTA/CDC 公开不推荐氯溴；DPD 在硫酸镁里不准也已发表——不能主张「不用氯」或「我们发现试剂盒失灵」 |
| PAT-PRI-060 | WA Health Floatation tanks 指引 / WA DOH Special Use Pools 333… | 卫生文件已写：16岁以下不适合；同时只许一人；占用时循环必须停 |
| PAT-PRI-065 | 公开使用/网络：Superior Float Tanks / Float Seattle / Vessel Floats… | 漂浮舱的紫外＋臭氧＋双氧水 Peroxone 先进氧化是公开在售的行业标配，不能主张 |
| PAT-PRI-066 | CN101723484A；AOT 紫外光催化氧化泳池水处理设备（商业公开） | 紫外／二氧化钛光催化水处理反应器已是商品并有专利，「用光触媒处理水」不能主张 |
| PAT-PRI-067 | 公开使用/网络：Nordic Concrete Research 2026 泳池光催化与405纳米蓝光案例研究 | 泳池里用 AOT 光催化配合405纳米蓝光已有公开案例研究，蓝光激发不能单独主张 |
| PAT-PRI-068 | 公开使用/网络：ES&T 2010 卤素与碳酸盐对羟基自由基AOP的影响；高盐有机废水AOP综述；持硫酸盐AOP评述 | 高盐基质清除羟基自由基是公开的科学事实：这是我们的技术问题来源，不是我们的发明 |

### 三 声、光、振与低刺激（21 条）

| 卡号 | 公开号 / 公开方式 | 挡住什么 |
| --- | --- | --- |
| PAT-PRI-004 | US9364387B2 | US9364387B2：硫酸镁舱水下扬声器阵列+水听器反馈均衡 |
| PAT-PRI-005 | US9504625B2 | 壳体多换能器族：US9504625B2 与 CN100531699C 占位体感音乐 |
| PAT-PRI-034 | GB 9706.205-2020 / YY/T 1090-2018 / YY 9706.262-2021 / Healt… | 超声剂量有完整强制标准体系——但测量条件是脱气水，且不覆盖低频 |
| PAT-PRI-047 | WO2000004359A1 / US20190154031A1 / CN112460040A（合并卡） | 机器声纹与泵声波对比正常签名做故障预测，又补到三件直接前案 |
| PAT-PRI-048 | US4390026A / US5413550A / WO2018167003A1（合并卡） | 液体槽内组织的积分声剂量测量早已公开；漂浮舱水听器反馈已在库 |
| PAT-PRI-049 | US11801384B2（公开号 US20220111205A1）/ US9987489B2 / US10406376B… | 经皮神经刺激的感知阈值标定、耳电极接触阻抗与环境因素控制均已公开 |
| PAT-PRI-071 | 公开使用/网络：Float Tank Solutions 隔声施工指南、BAP Acoustics 漂浮房项目、Acou… | 漂浮舱的被动隔声与隔振是成熟的行业做法，有公开施工指南和声学顾问项目 |
| PAT-PRI-072 | 公开使用/网络：Dreampod Noise Masking Sounds 音频产品 | 制造商公开销售漂浮舱专用掩蔽声音频，用来盖住会侵入漂浮过程的频率 |
| PAT-PRI-073 | US9324313 | 骨传导换能器实现对空气传声的主动降噪已有专利，不能主张「用骨传导抵消噪声」 |
| PAT-PRI-074 | 公开使用/网络：美海军潜水头盔主动降噪 SBIR 项目 N00014-16-P-3007 | 潜水头盔内的主动降噪已有公开研究，包括对消声源与传声器布置的优化 |
| PAT-PRI-077 | 公开使用/网络：Webvision 暗适应与绝对视阈；US10542882 提及 10^-6 cd/m2 视阈 | 暗适应曲线与约 10^-5 到 10^-6 坎德拉每平方米的绝对视阈是公开科学事实，不可主张但必须引用 |
| PAT-PRI-078 | 公开使用/网络：TiO2 与长余辉磷光体复合的全天候光催化研究（含 Sr4Al14O25:Eu,Dy、CaAl2O4:E… | 把二氧化钛和长余辉磷光体耦合以便在黑暗中继续光催化，是一个成熟的公开研究方向 |
| PAT-PRI-079 | 电致变色玻璃、PDLC 调光膜、SPD 悬浮粒子器件、液晶快门（已知工程，非单号，专利族庞大） | 电控可变透过率材料是成熟商品，用在舱上属常规选用，不能主张 |
| PAT-PRI-080 | 公开使用/网络：Dreampod V2 Float Pod 与 Cabin Float Pod 产品公开资料 | 商业漂浮舱已内置触觉换能器并以舱体内壁作声学腔，这是公开在售的现有技术 |
| PAT-PRI-081 | 公开使用/网络：Dreampad 骨传导振动枕（宣称 Intrasound 专利技术） | 骨传导振动枕已商业化并宣称有专利，明确写出振动经颅骨传至内耳并作用于副交感神经 |
| PAT-PRI-082 | 公开使用/网络：MIT GENUS（Tsai/Brown/Boyden）系列研究与 Cognito Therapeuti… | 40Hz 感觉刺激诱导 gamma 是 MIT 专利族与临床期公司的核心资产，触觉振动通道也已覆盖 |
| PAT-PRI-083 | 超声换能器声阻抗匹配层与耦合剂（已知工程，非单号，专利族庞大） | 声阻抗匹配层与耦合剂是超声领域的成熟公知手段，不能主张匹配本身 |
| PAT-PRI-084 | US11759705 | 多感官沉浸舱专利：模块化围合体内设振动换能器向表面传递低频振动供人体感知 |
| PAT-PRI-088 | US10206027B2；US10573139B2；US10390139B2 | 低频给触觉振子、中高频给听音单元，是耳机和体感音频里的教科书分频 |
| PAT-PRI-089 | US4507816；US4318016；US9314397B2；US9504625B2；US12349798B2；Akva 等体感水床商品 | 水床和体感浴缸早已把「听」和「振」拆成两套换能器，波特性可以不同 |
| PAT-PRI-090 | 非专利公开：IP68 游泳骨传导耳机商品 | 防水骨传导耳机已按游泳场景公开销售，不能主张漂浮时戴骨传导 |

### 二 舱体、液路与配液（21 条）

| 卡号 | 公开号 / 公开方式 | 挡住什么 |
| --- | --- | --- |
| PAT-PRI-002 | CN115877899A/B | CN115877899A/B：姿态异常→调节液体参数，液路控制红线 |
| PAT-PRI-009 | CN104174311B | 纳米泡发生器族：加压溶解—混合—释压是成熟主链，先锁供应商结构 |
| PAT-PRI-010 | CN111166216A | 石墨烯加热族：材料+PID+低液位保护不是独权，高盐绝缘才是 |
| PAT-PRI-011 | CN2505063Y | 早期漂浮平台族：舱+储液+过滤臭氧加热泵阀电脑，早已公开 |
| PAT-PRI-035 | CN113359783B / CN113492958B / 申请号 202610513984（合并卡） | 「盐度→密度→浮力」与「调密度→改变浸没深度」均已公开 |
| PAT-PRI-036 | Float Tank Solutions / Superior Float Tanks 运维公开 + 漂浮疗法分会水质标… | 漂浮舱行业公开运维：比重计补盐、工作点低于饱和、停机冷管才会结晶 |
| PAT-PRI-037 | 申请号 201621389026 / 申请号 201920404726 / CN115877899A/B（合并卡） | 漂浮舱本领域已公开：盐密度闭环调浓度，以及低温易结晶要恒温储液 |
| PAT-PRI-038 | US6739408B2 / 申请号 202311706304 / US10745609B2 / 工业伴热循环与电导率温补… | 工业配液与防结晶是成熟体系：自动混液、伴热循环、结晶抑制剂、电导率温补 |
| PAT-PRI-044 | GB2057267A / EP0024855A2（同发明，合并卡） | 漂浮舱周边加热形成对流、把人维持在舱中央，已被直接公开 |
| PAT-PRI-045 | EP0128641A2 | 隔离舱已公开：外部管路冷却后泻盐结晶，故把泵滤布置在受漂浮液加热的位置 |
| PAT-PRI-046 | US12447093B2 / WO2018161074A1（同族）/ GB2368788A（合并卡） | 用改变流体密度来改变人体所受压缩力梯度，已有授权同族 |
| PAT-PRI-051 | US20190015624A1（已放弃） | 充气漂浮舱已用无平面曲面壁抑制冷凝滴落；不要主张防滴水打扰 |
| PAT-PRI-063 | USD936851S1 | True REST 漂浮荚是外观设计，挡外形模仿，不挡内部机构和控制逻辑 |
| PAT-PRI-064 | 可变水深泳池/水疗升降底板（已知工程，非单号） | 泳池和水疗的升降底板、可变水深是已知工程，不能主张「底板会升」 |
| PAT-PRI-069 | US6623632 | 漂浮浴＋储液罐、每次使用后抽空加热过滤再回填，早已被专利公开，排空本身不能主张 |
| PAT-PRI-070 | 公开使用/网络：Float SPA 外置储液罐与自排空漂浮舱商业系统公开资料 | 商业上已有100%排空、盐液存于外置储液罐、会话开始才注入的漂浮舱产品 |
| PAT-PRI-075 | US5295929；CA2064235A1 | 靠改变水位来调节浮力、实现渐进负重康复，清水领域早已公开，不能主张「降液位让人逐步承重」 |
| PAT-PRI-076 | US6042602 | 通过升降缸内液位来改变作用于漂浮者身上的牵引力，已有专利公开 |
| PAT-PRI-085 | 公开使用/网络：Float Spa 自排空漂浮舱产品公开资料 | 自排空舱体、抗菌卫生亚克力真空成型壳体、以及为防冷凝滴眼而设计的顶盖中空形状，均已公开在售 |
| PAT-PRI-086 | 公开使用/网络：水声测量水箱设计文献（斜壁、波纹壁、低反射衬里）；气泡超材料消声水箱研究 | 靠倾斜壁面、波纹表面和低反射衬里来削弱水箱内反射，是水声测量领域的公知手段 |
| PAT-PRI-087 | US12104076；CN122080761A；超疏水 Cu/Cu2S 抗盐结晶涂层等公开研究 | 抗盐结晶与抗垢表面是成熟且拥挤的领域，专利族庞大，不能主张涂层本身 |

### 五 迷走与生理机制（6 条）

| 卡号 | 公开号 / 公开方式 | 挡住什么 |
| --- | --- | --- |
| PAT-PRI-028 | Gauer-Henry 反射及浸水自主神经文献（非专利公开） | 浸水引起副交感占优是公知科学发现，且有文献显示浸水与平躺效果相似 |
| PAT-PRI-029 | CN112135661A | CN112135661A 绝缘体电极使低频电刺激可在水中与入浴热水中使用 |
| PAT-PRI-030 | US11324916B2 / US6623632B1（合并卡） | 迷走刺激可穿戴与漂浮浴槽各自已公开，但两者结合尚未检索到 |
| PAT-PRI-091 | US11818543B2 | 同一骨传导作动器上，听觉振动和触觉振动可以用不同频率、不同增益同时给 |
| PAT-PRI-054 | US20150141741A1 | 治疗用隔离舱已写：有人不要全剥夺，可装灯和扬声器 |
| PAT-PRI-055 | US5518497A | 灯声渐入渐出和双耳拍已作为放松装置公开，不能当漂浮疗法发明 |

### 六 人群、运营与其他（10 条）

| 卡号 | 公开号 / 公开方式 | 挡住什么 |
| --- | --- | --- |
| PAT-PRI-025 | IEC 60079-29-2:2015 | IEC 60079-29-2 与行业布点指南：按气体密度分层布点是教科书做法 |
| PAT-PRI-031 | US12337178B2 | US12337178 VNS 与功能性电刺激配对：可参考的「组合发明」写法范式 |
| PAT-PRI-050 | US11930968B2 | 无障碍坐浴已有向外开的门加一键断电电磁锁，满水时也能紧急开门 |
| PAT-PRI-053 | US4000749A | 1976 年隔离模块已用高密度盐液，明确一人或多人同时占用 |
| PAT-PRI-056 | CN204326597U | 可移动大池里套儿童浮池、成人在外看护，已是中国实用新型 |
| PAT-PRI-057 | CN112081420A | 多功能情绪沉浸舱已写灯、音乐、视频、正念和远程心理咨询 |
| PAT-PRI-058 | US9655810B2 / US11720085B2（合并卡） | 温泉联网已覆盖远程温度、盐度测试、清洁周期和设备联锁 |
| PAT-PRI-059 | US1921230A | 泳池水下观察窗让救生员从隔舱看水下，观察本身不是发明 |
| PAT-PRI-061 | CN216866143U / 公开汗蒸云控制（合并卡） | 共享浴房和小程序/语音控制、紫外与喷雾消毒已公开；汗蒸云平台已做订单时长门锁臭氧 |
| PAT-PRI-062 | US10934729B2 | 温泉盖传感器已用开盖启动设定、关盖启动过滤，并按使用时长和人体负荷算清洁 |

### 四 传感、测量与安全控制（20 条）

| 卡号 | 公开号 / 公开方式 | 挡住什么 |
| --- | --- | --- |
| PAT-PRI-001 | CN121795911A | CN121795911A：主动式漂浮舱AI闭环，本库最高优先级对比文件 |
| PAT-PRI-003 | CN115887147A | CN115887147A：感应枕+多生理数据+红外富氧雾化富氢，组合已公开 |
| PAT-PRI-006 | EP3340866B1 | EP3340866B1：HRV/呼吸→压力指标→低频振动节律，最直接闭环之一 |
| PAT-PRI-007 | CN111477299B | EEG/脑波刺激族：采集—分析—调声电光，当前各申请组完全剥离 |
| PAT-PRI-012 | CN106037705B | HRV画像与健康管理族：状态指数、推荐库、疗程提醒都不是新软件点 |
| PAT-PRI-013 | CN112472473A | CN112472473A 微高压氢气和氧气舱：舱门未关就禁止产气，已有气体传感器与换气 |
| PAT-PRI-014 | 公开号待核验 | 气泡超声波水疗机：臭氧系统与供气系统互斥运行已被公开 |
| PAT-PRI-015 | CN110864002A | CN110864002A 密闭空间气体检测安全联锁：检测合格才准进入，与我们的场景方向相反 |
| PAT-PRI-018 | 公开号待核验 | 多功能智能门锁：气体三级阈值→播报→排气→解锁开门已被公开 |
| PAT-PRI-020 | CN120014795A / CN 申请号 202511743265 | 气体传感器自诊断与漂移补偿：参考传感器差分、温湿度校准、失效判定都是公知 |
| PAT-PRI-022 | US12087146B2 | US12087146 冗余气体检测：传感器故障时旁路并告警，已公开 |
| PAT-PRI-023 | US6251243B1 | US6251243 施加测试信号自检电化学气体传感器，已公开 |
| PAT-PRI-024 | US7196632B2 | US7196632 具自检功能的燃气安全检测器：断电或故障时机械复位切断气源 |
| PAT-PRI-026 | US6669649B2 | US6669649 浮力呼吸监测：用浮力变化引起的重量变化推呼吸相位与幅度，已公开 |
| PAT-PRI-027 | CN105105784A 等（浴缸体征监测合并卡） | 浸浴体征监测方向整体拥挤：靠背光电、缸体微振动、超声、毫米波雷达都已公开 |
| PAT-PRI-032 | US7069183B2 / US7621179B2 / US12516751 / WO2026082684A1 / CN… | 泵阀早期故障检出整条路径已公开：噪声基线比对、固体声、机器学习、声学异常 |
| PAT-PRI-033 | 微弱故障诊断学术文献群（非专利公开） | 微弱故障诊断整个学术方向就是「强噪声下提取早期特征」 |
| PAT-PRI-039 | US20240418665A1 / US10234376B2 / US6053032A（合并卡） | 卤水与冷却水用阻抗看结垢、生物膜、腐蚀已公开——打掉液路 EIS 指纹 |
| PAT-PRI-043 | US10495620B2 / EP3859317 / US10900942B2 / EP3640636（同主题）/ US… | 气体传感器烧结滤网/膜堵塞会导致假阴性，且堵塞检测已有多条专利路径 |
| PAT-PRI-052 | WO2018237261A1 | 饮料容器已用溶气库存与质量流估算剩余气体并调控碳酸化，不是舱内停机释气 |

## 六、全部红灯（19 条）

打掉的结论和能写的结论一样值钱——下次不用重查，也不会有人再提一遍。

| 卡号 | 不要写什么 | 被什么挡住 |
| --- | --- | --- |
| PAT-IDEA-001 | 候选一已打掉：「环境更安静所以更容易检出」不构成技术问题 | PAT-PRI-032、PAT-PRI-033 |
| PAT-IDEA-005 | 候选五已打掉独立立案：配液精度是化工与本行业公开运维，并入母案A | PAT-PRI-035、PAT-PRI-036、PAT-PRI-037、PAT-PRI-038 |
| PAT-IDEA-017 | 老年舱：液体回收到储液罐，人不需要从漂浮姿态起身——原前提已作废，本卡改为记录该前提错误 | PAT-PRI-075、PAT-PRI-076 |
| PAT-IDEA-022 | 同池双人 / 亲子共漂 | PAT-PRI-053、PAT-PRI-056 |
| PAT-IDEA-023 | 预约排班 + 消杀 + 电磁锁 | PAT-PRI-058、PAT-PRI-061、PAT-PRI-062 |
| PAT-IDEA-024 | 灯光音乐情绪舱 / 远程心理咨询舱 | PAT-PRI-054、PAT-PRI-055、PAT-PRI-057 |
| PAT-IDEA-025 | 无障碍坐凳、泳池升降机、向外开门 | PAT-PRI-050、PAT-PRI-064 |
| PAT-IDEA-038 | 放白噪音或掩蔽声来盖住噪声 | PAT-PRI-072 |
| PAT-IDEA-039 | 隔振垫、双层墙、吸音棉等被动隔声本身 | PAT-PRI-071 |
| PAT-IDEA-040 | 直接主张「漂浮舱采用先进氧化」或「采用光触媒」 | PAT-PRI-065、PAT-PRI-066、PAT-PRI-067 |
| PAT-IDEA-044 | 像主动降噪那样用反相光把环境光对消掉 | 见卡内 |
| PAT-IDEA-045 | 电致变色、聚合物分散液晶、悬浮粒子等电控调光材料本身 | PAT-PRI-079 |
| PAT-IDEA-052 | 毫米波雷达穿透舱体与高盐溶液测心率变异性 | 见卡内 |
| PAT-IDEA-053 | 在漂浮舱内安装触觉换能器、以舱体内壁作声学腔、用骨传导振动放松 | PAT-PRI-080、PAT-PRI-081 |
| PAT-IDEA-054 | 40Hz 多通道刺激诱导 gamma 及其一切适应症表述 | PAT-PRI-082 |
| PAT-IDEA-057 | 蛋形或任何特殊舱体外形本身 | PAT-PRI-063、PAT-PRI-085 |
| PAT-IDEA-058 | 超疏水、超滑、抗垢抗结晶涂层本身 | PAT-PRI-087 |
| PAT-IDEA-059 | 音疗、音乐疗愈、声音疗法舱，以及「疗」字本身 | PAT-PRI-080、PAT-PRI-082、PAT-PRI-084 |
| PAT-IDEA-060 | 舱体一体频打躯体、骨传导耳机一头频打头部，合起来激活迷走 | PAT-PRI-088～091、PAT-PRI-080、081、030 |

## 七、下一步只有三件事

第一，测两张表。 执行器三态本底、交叉影响矩阵。这是组二的全部数据依赖，也是整个信噪比架构从"说法"变成"权利要求依据"的唯一途径。不需要样机。

第二，测四条生死曲线。 泻盐溴本底与溴酸盐累积、光催化涂层余辉衰减、腔压能否解出心动周期、工作液声阻抗随浓度。每一条都直接决定对应方案写还是不写。

第三，请医疗器械监管律师核对专利说明书措辞，并与投资材料彻底分开。 专利文件公开后全球可见，是三份材料里最危险的一份。

实验全清单见 PAT-GAP-007（合并优先级表）与 PAT-GAP-008（组五）。

## 八、撰写纪律（交给代理师时一并给）

不得出现：40Hz 或任何治疗频率数值、gamma、脑波同步、淀粉样蛋白、微胶质细胞、皮质醇、改善 HRV、音疗、声音疗愈、频率疗法。

不得引用：98.7% 声阻抗匹配率论证穿透率（已被独立审计打穿，PAT-EXT-003）。

不得主张：AOP、光触媒、舱内触觉换能器、骨传导放松、抗结晶涂层、调光材料、掩蔽声、被动隔声、两路频率分别打躯体和头部以激活迷走——这些一律写进前序部分当现有技术。

必须写足：组合发明的协同论证。为什么是彼此支持而不是简单叠加，这一段决定创造性成立与否（PAT-RULE-005）。

## 附：这个库怎么继续长

每张卡都有生命周期标记（现行/已取代/已打掉/待重估）和申请组。网页可按状态和分组筛选，默认打开就是入口卡 PAT-INDEX-001。

新思路进库走同一条流水线：先查先案 → 过闸门 → 定状态 → 归组 → 写卡 → 跑测试。模板 scripts/_template-new-batch.mjs，流程 patent-drafts/新思路入库流程.md，规则 PAT-RULE-008。校验不通过不写盘。

你只需要做一件事：把想法说成"技术问题"而不是"效果"。 说得出，剩下六步交给流水线。

## 附：2026-09-05 补录（双通道迷走）

定稿后有人提出：舱壁一个频率打躯体，骨传导耳机另一个频率打头部，合起来激活迷走。评估结论已打掉（PAT-IDEA-060）。产品可以做双通道微振，专利不写这个效果。源稿 patent-drafts/双通道体头振动-检索评估.md。